包头海平面高分子工业有限公司

九原分公司

胶带输送机

技 术 协 议

甲  方：包头海平面高分子工业有限公司九原分公司

乙  方：

签定日期：2013年01 月 25日

目  录

一、  总则

二、　胶带输送机技术规范书

三、  胶带输送机选型及技术指标

四、  供货范围及时间

五、  设计、验收

六、  性能保证和考核

七、  资料交付

八、  质 量 承 诺

九、  甲 方在乙方工厂的检验

十、  乙方人员的售后技术服务

十一、其它

- 总  则

1.1本协议书对乙方提供的胶带输送机提出了技术方面和有关方面的要求，它包括设备结构、性能和制造、安装和调试等方面的要求。

1.2  本协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议条文，乙方应保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。

1.3  如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议，那么甲方可认为乙方提出的产品应完全符合本协议书的要求。

1.4 在签订合同之后，甲方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体内容由甲、乙双方共同商定。

1.5  本协议书所使用的标准如遇与乙方执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.6  产品必须符合中华人民共和国有关的现行国家标准规范及行业规范。

二. 胶带输送机技术规范书

2.1 本技术协议书为包头海平面高分子工业有限公司原料输送而编制。主要包括胶带输送机及附属部件等。

2.2 工作条件:

2.2.1 安装位置：

- 包头海平面原料输送。

2.2.2 气象条件：

    - 累年平均气温：7.5℃；

    - 累年平均最高月平均气温：14.3℃；

    - 累年极端最高气温：39.2℃；

    - 累年平均最低月平均气温：1.3℃；

    - 累年极端最低气温：－31.4℃；

    - 累年平均降水量：305.5mm；

    - 累年最大积雪深度：9cm；

    - 累年平均气压：895.9 hPa；

    - 主导风向：西北风；

    - 平均风速：2.2m/s；

    - 海拔高度：～1015m

2.3输送介质：

1）碳材：兰炭粉、兰炭球；

2.4输送量：4 T/h。

2. 5使用要求：

1、运行方式为间断运行；

2、采用硬齿面减速机传动，采用江苏泰兴；

3、电机采用西安西玛电机厂（普通电机）；

4、电动滚筒采用吉林吉安厂；

5、制动器采用焦作制动器厂；

6、轴承采用哈、瓦、洛。

三．胶带输送机选型及技术指标

3.1选型

主要机架型材规格

|  | B=500皮带机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 头架 | [14 |  |
| 尾架 | [120~140 |  |
| 中间架 | ∟63~75 |  |
| 支腿 | [10 |  |
| 驱动架 | [14~16 |  |

四． 供货范围及时间

4.1 供货范围(见附表)

a)乙方提供胶带输送机，包括随机备品备件。

b)乙方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

供货范围表：

设备供货清单

| 1#胶带机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代号(图号) | 名称规格 | 数量 | 单重(kg) | 共重(kg) | 备注 |
| 1 | DTII型 | 电动滚筒 D=500 7.5KW | 1组 |  |  |  |
| 2 | DTII | 改向滚筒 D=315 | 1组 |  |  |  |
| 3 | DTII | 槽形托辊 D=89 槽角30度 | 18组 |  |  |  |
| 4 | DTII | 缓冲托辊 D=89 槽角30度 | 3组 |  |  |  |
| 5 |  | 槽形调心托辊 D=89 槽角30度 | 2组 |  |  |  |
| 6 |  | 平行下托辊 D=89 | 18组 |  |  |  |
| 7 |  | 下调心托辊 D=89 | 3组 |  |  |  |
| 8 |  | 导料槽 L=1500 前段 | 1组 |  |  |  |
| 9 |  | 导料槽 L=1500 中段 | 1组 |  |  |  |
| 10 |  | 导料槽 L=1500 后段 | 1组 |  |  |  |
| 11 |  | 头部漏斗护罩 | 1组 |  |  |  |
| 12 |  | 头部清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 13 |  | 空段清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 14 | NN-200 | 尼龙带 B=500 L=55m Z=5 上胶3.0 下胶1.5 | 55米 |  |  |  |
| 15 | LK-A | 拉绳开关 | 2套 |  |  |  |
| 16 |  | 电缆 | 如干米 |  |  | 若干 |
| 17 |  | 安装角度 | 水平面 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 2#胶带机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代号(图号) | 名称规格 | 数量 | 单重(kg) | 共重(kg) | 备注 |
| 1 | DTII型 | 电动滚筒 D=500 5.5KW | 1组 |  |  |  |
| 2 | DTII | 改向滚筒 D=315 | 1组 |  |  |  |
| 3 | DTII | 槽形托辊 D=89 槽角30度 | 12组 |  |  |  |
| 4 | DTII | 缓冲托辊 D=89 槽角30度 | 1组 |  |  |  |
| 5 |  | 槽形调心托辊 D=89 槽角30度 | 2组 |  |  |  |
| 6 |  | 平行下托辊 D=89 | 12组 |  |  |  |
| 7 |  | 下调心托辊 D=89 | 2组 |  |  |  |
| 8 |  | 导料槽 L=1500 前段 | 1组 |  |  |  |
| 9 |  | 导料槽 L=1500 中段 | 1组 |  |  |  |
| 10 |  | 导料槽 L=1500 后段 | 1组 |  |  |  |
| 11 |  | 头部漏斗护罩 | 1组 |  |  |  |
| 12 |  | 头部清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 13 |  | 空段清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 14 | NN-200 | 尼龙人字带 B=500 L=35m Z=5 上胶3.0 下胶1.5 | 35米 |  |  |  |
| 15 | LK-A | 拉绳开关 | 2套 |  |  |  |
| 16 |  | 电缆 | 如干米 |  |  | 若干 |
| 17 |  | 安装角度 | 19度 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 3#胶带机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代号(图号) | 名称规格 | 数量 | 单重(kg) | 共重(kg) | 备注 |
| 1 | DTII型 | 电动滚筒 D=500 5.5KW | 1组 |  |  |  |
| 2 | DTII | 改向滚筒 D=315 | 1组 |  |  |  |
| 3 | DTII | 槽形托辊 D=89 槽角30度 | 13组 |  |  |  |
| 4 | DTII | 缓冲托辊 D=89 槽角30度 | 1组 |  |  |  |
| 5 |  | 槽形调心托辊 D=89 槽角30度 | 2组 |  |  |  |
| 6 |  | 平行下托辊 D=89 | 13组 |  |  |  |
| 7 |  | 下调心托辊 D=89 | 2组 |  |  |  |
| 8 |  | 导料槽 L=1500 前段 | 1组 |  |  |  |
| 9 |  | 导料槽 L=1500 中段 | 1组 |  |  |  |
| 10 |  | 导料槽 L=1500 后段 | 1组 |  |  |  |
| 11 |  | 头部漏斗护罩 | 1组 |  |  |  |
| 12 |  | 头部清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 13 |  | 空段清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 14 | NN-200 | 尼龙带 B=500 L=35m Z=5 上胶3.0 下胶1.5 | 35米 |  |  |  |
| 15 | LK-A | 拉绳开关 | 2套 |  |  |  |
| 16 |  | 电缆 | 如干米 |  |  | 若干 |
| 17 |  | 安装角度 | 12度 |  |  |  |
| 4#胶带机 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号(图号) | 名称规格 | 数量 | 单重(kg) | 共重(kg) | 备注 |
| 1 | DTII型 | 电动滚筒 D=500 5.5KW | 1组 |  |  |  |
| 2 | DTII | 改向滚筒 D=315 | 1组 |  |  |  |
| 3 | DTII | 槽形托辊 D=89 槽角30度 | 13组 |  |  |  |
| 4 | DTII | 缓冲托辊 D=89 槽角30度 | 1组 |  |  |  |
| 5 |  | 槽形调心托辊 D=89 槽角30度 | 2组 |  |  |  |
| 6 |  | 平行下托辊 D=89 | 13组 |  |  |  |
| 7 |  | 下调心托辊 D=89 | 2组 |  |  |  |
| 8 |  | 导料槽 L=1500 前段 | 1组 |  |  |  |
| 9 |  | 导料槽 L=1500 中段 | 1组 |  |  |  |
| 10 |  | 导料槽 L=1500 后段 | 1组 |  |  |  |
| 11 |  | 头部漏斗护罩 | 1组 |  |  |  |
| 12 |  | 头部清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 13 |  | 空段清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 14 | NN-200 | 尼龙人字带 B=500 L=30m Z=5 上胶3.0 下胶1.5 | 30米 |  |  |  |
| 15 | LK-A | 拉绳开关 | 2套 |  |  |  |
| 16 |  | 电缆 | 如干米 |  |  | 若干 |
| 17 |  | 安装角度 | 22度 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 5#胶带机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代号(图号) | 名称规格 | 数量 | 单重(kg) | 共重(kg) | 备注 |
| 1 | DTII型 | 传动滚筒 D=500 | 1组 |  |  |  |
| 2 | DTII | 改向滚筒 D=315 | 1组 |  |  |  |
| 3 | DTII | 槽形托辊 D=89 槽角30度 | 13组 |  |  |  |
| 4 | DTII | 缓冲托辊 D=89 槽角30度 | 1组 |  |  |  |
| 5 |  | 槽形调心托辊 D=89 槽角30度 | 3组 |  |  |  |
| 6 |  | 平行下托辊 D=89 | 18组 |  |  |  |
| 7 |  | 下调心托辊 D=89 | 3组 |  |  |  |
| 8 |  | 导料槽 L=1500 前段 | 1组 |  |  |  |
| 9 |  | 导料槽 L=1500 中段 | 1组 |  |  |  |
| 10 |  | 导料槽 L=1500 后段 | 1组 |  |  |  |
| 11 |  | 头部漏斗护罩 | 1组 |  |  |  |
| 12 |  | 头部清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 13 |  | 空段清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 14 | NN-200 | 尼龙带 B=500 L=64m Z=5 上胶3.0 下胶1.5 | 64米 |  |  |  |
| 15 | LK-A | 拉绳开关 | 2套 |  |  |  |
| 16 | DCY200-40 | 减速器 i=40 | 1台 | 586 | 586 |  |
| 17 |  | 电动机 N=11kw | 1台 | 255 | 255 |  |
| 18 |  | 电缆 | 如干米 |  |  | 若干 |
| 19 |  | 安装角度 | 7度 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 6#胶带机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代号(图号) | 名称规格 | 数量 | 单重(kg) | 共重(kg) | 备注 |
| 1 | DTII型 | 电动滚筒 D=500 5.5KW | 1组 |  |  |  |
| 2 | DTII | 改向滚筒 D=315 | 1组 |  |  |  |
| 3 | DTII | 槽形托辊 D=89 槽角30度 | 13组 |  |  |  |
| 4 | DTII | 缓冲托辊 D=89 槽角30度 | 1组 |  |  |  |
| 5 |  | 槽形调心托辊 D=89 槽角30度 | 2组 |  |  |  |
| 6 |  | 平行下托辊 D=89 | 13组 |  |  |  |
| 7 |  | 下调心托辊 D=89 | 2组 |  |  |  |
| 8 |  | 导料槽 L=1500 前段 | 1组 |  |  |  |
| 9 |  | 导料槽 L=1500 中段 | 1组 |  |  |  |
| 10 |  | 导料槽 L=1500 后段 | 1组 |  |  |  |
| 11 |  | 头部漏斗护罩 | 1组 |  |  |  |
| 12 |  | 头部清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 13 |  | 空段清扫器 | 1件 |  |  |  |
| 14 | NN-200 | 尼龙带 B=500 L=35m Z=5 上胶3.0 下胶1.5 | 35米 |  |  |  |
| 15 | LK-A | 拉绳开关 | 2套 |  |  |  |
| 16 |  | 电缆 | 如干米 |  |  | 若干 |
| 17 |  | 安装角度 | 0度 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、 以上所有乙方供货范围内的设备、元件均能满足设备的稳定运行生产,

2、乙方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，乙方仍须在执行合同时补足。

4.2 供货周期:从合同生效后25天货到现场。

4.3 交货方式:交钥匙工程。

五．设计、验收

5.1 试验检验和验收最低限度包括下列内容：

a）检验（包括外观完整性，不得出现任何机械损伤）。

b）国家标准中规定的出厂试验。

c）制造厂的相关标准试验，出厂前的予组装及调试。

d）制造厂提供完整的检验和出厂检验报告。

e) 主要零部件材质证明书。

5.2 标志

所有供货设备应有铭牌，内容应根据制造厂标准进行标记。采用中文文字。铭牌应安装在设备外壳上明显的位置。

5.3 防腐

所有金属部件应根据适于规定环境条件的制造厂标准防腐系统进行防腐处理。

5.4 设备装配之后，所有生产中的废物从内部清除，所有油漆、粉笔标记、铅笔痕迹和其它有害杂质从内部和外部表面清除。在设备运输前，设备进行内部和外部的清扫。

5.5 乙方按规定进行设备包装，避免在运输、装卸和储藏中由于撞击和气候条件而损坏。

六．性能保证和考核

6.1保障措施

严格按照合同要求制定生产进度计划表，并指定项目负责人全程跟踪考核生产和涉及分包商供货的进度计划执行情况，若有问题及时采取非常规加班的措施以确保进度计划的完成。

6.2乙方所供产品必须是全新的、技术高的、质量高的、满足设计参数要求的产品。

6.3在甲方具备考核条件下，设备稳定运行后，进行连续72小时的性能考核，性能考核结果应能满足乙方性能保证指标。性能考核完成后双方签署验收报告。如性能考核期间因为乙方设备的原因停止考核，本次考核无效；乙方应免费且及时消除故障后重新考核，考核期顺延；如因为甲方的原因停止考核，乙方应配合甲方消除故障，故障消除后重新考核。

6.4未能达到性能保证值时的处理方法：

如由于乙方初期供给设备的部件的原因不能确保所规定的保证值时，乙方将按下述方式提供部件供置换使用；

6.4.1在保证期间，如果在正常操作条件下发生部件寿命终结则乙方免费更换新部件；如果双方认定失效的原因是由于非正常操作的问题，并且该部件已寿命终结，乙方应按最优惠的出厂价格向甲方提供置换用的新部件。

6.4.2被更换部件的保证期

如果在分别规定的保证期内，由于乙方原因导致上述主要部件劣化或失效，则被拆除部件的保证期将终止。新安装部件的保证期自上述替换日期起计算。

6.4.3买 卖双方共同按性能保证条款在设备考核前提供考核、验收方案，经双方代表确认签字后方可进行考核，其测试结果才有效。

6.5乙方提供设备的质量保证

6.5.1滚筒累计运行时间不小于20000小时；

- 6.5.2托辊累计运行时间不小于10000小时

- 6.5.3胶带使用寿命不小于12个月；

- 6.5.4调试运行之后，1年内不出现任何导致输送机停运4小时之上故障；

- 6.5.5 试运行3个月内不允许出现不转托辊；

- 6.5.6 安装直线度＜20mm（25m内）；

- 6.5.7输送带连接后直线度＜20mm（10m内）；

- 6.5.8驱动装置出厂前进行预组装；

- 6.5.9输送机运行平稳，驱动装置无异常响动；

- 6.5.10驱动装置无渗油现象；

- 6.5.11滚筒无打滑现象；

- 6.5.12外露部件有防护措施及设施。

- 七．资料交付

7.1资料交付：供货商至少需按进度提交下列资料（但不限于）

1）使用说明、安装维修手册。（随机提供）

2）设备总装图和基础尺寸图。（竣工后随机提供）

3）电气原理图、接线图（根据需要提供）。（合同生效后2周内提供）

4) 外协主要部件的采购合同复印件（电机、轴承）。（随机提供）

八.质 量 承 诺

8.1 乙方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进工艺制造的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

8.2 乙方保证所提供的货物经过正确指导安装、合理操作和维修保养，在货物寿命期内具有满意的性能。

8.3  乙方保证所提供的设备满足装置安全、可靠运行的要求，并对胶带输送机的制造、供货、试验、装箱、发运等过程全面负责。

8.4  产品的设计制造和验收试验遵照有关规范和标准，并满足本协议书的要求。

8.5  乙方提供的产品有保质期。乙方实行保质期内的无偿修复（非人为损坏）和零件配制，甚至产品更换工作。保质期后满足甲方对产品的技术咨询和零件的供给（有偿）。

8.6 乙方保证在合同规定的质量保证期内，对因提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因乙方责任引起系统的损坏负责。如出现上述情况，乙方保证收到甲方通知后4小时内到达现场指导解决，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对因乙方责任造成的损失甲方保留索赔的权利,人为造成损坏乙方不负责。

8.7 乙方保证所提供货物的技术规格与投标文件技术规格规定的标准相一致或优于投标文件技术规格。

8.8 乙方保证甲方使用乙方设备时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。

九.甲方在乙方工厂的检验

9.1甲方有权随时到乙方的设备生产地点进行设备的检验和监造，乙方应积极配合。

9.2乙方应免费向甲方检验人员提供方便的工作地点，必要的技术资料、图纸、工具和仪器。

9.3检验期间，如发现有任何部分不符合合同要求，甲方有权提出意见。乙方应高度重视甲方的建议，并应采取必要的措施保证所交货物负荷合同要求。

9.4所述检验不能代替最终质量检验，不解除乙方对设备的性能保证。

9.5甲方检验人员应遵守乙方检验现场的规定。

9.6甲方的相关人员应遵守乙方有关现场施工安全管理规章制度，如因甲方工作人员不服从相关规定而发生人身伤亡事故所发生的费用由甲方全部负责。

十.  乙方人员的售后技术服务

10.1现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。

10.2 在下列情况下发生的服务人天数将不计入乙方现场总服务人天数中：

a) 由于乙方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天数；

b) 乙方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

c) 因其他乙方原因而增加的现场服务人员。

d) 因甲方原因造成增加的现场服务人天数的将计入乙方现场总服务人天数中。

10.3 乙方现场服务人员应具有下列资质：

a) 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

b) 有较强的责任感和事业心，按时到位；

c) 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验， 能够正确地进行现场指导；

d) 身体健康，适应现场工作的条件；

10.4 乙方现场服务人员的职责

a) 乙方现场服务人员的任务主要包括货物的检验、设备质量问题的处理、 指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

b) 乙方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在最短的时间内处理解决。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

c) 乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

10.5乙方责任及服务：

装箱运输的产品连同说明书规定的成套附件，随同一起装箱的技术文件有：出厂合格证；安装使用说明书；装箱单。装箱上注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号。根据业主要求，乙方派人参加现场开箱验货。

10.6 甲方的义务

甲方要配合乙方现场服务人员的工作，提供相应的工作场地等。

十一.  其 它

13.1 本技术附件与合同为同一整体，具有同等法律效力。

13.2 本协议经双方代表签字、盖章即生效。

13.3 本协议一式2份，甲方执1份、乙方执1份。

甲方：　　　　　　　　　　　　　　   乙方：

包头海平面高分子工业有限九原分公司

单位盖章:　　　　　　　　　　　　　        单位盖章:

代表签字：　　　　　　　　　　　　　       代表签字：

地址：内蒙古包头市稀土高新区希望工业园区   地址：

电话：0472－2293195                        电话：

传真：0472－2242182                        传真：

邮编： 014060                              邮编：

Email ：                            Email: